|  |  | Pos. |  | Bezeichnung |  | Menge |  | Einheit |  | Preis |  | Betrag |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | Herstellerinformationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sager AG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dornhügelstrasse 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CH- 5724 Dürrenäsch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Telefon: +41 62 767 87 87 // Fax: +41 62 767 87 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E-Mail: info@sager.ch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Web: www.sager.ch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ISO-SWISS Gw Deckenplatten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAGLAN Glaswolle Dämmplatte, einseitig und kanten- |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | umschließend mit weißem Glasgewebe kaschiert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rohdichte ca. 52kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wärmeleitfähigkeit λD: 0.031 W/mK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Brandverhalten A2-s1,d0 nach EN 13501-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die Montage hat mit für den entsprechenden Untergrund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | geeigneten Befestigungsmitteln zu erfolgen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Formate: 1500 x 600mm (Dicken: 20-220mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ab einer Dicke von 100mm wird |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | generell eine mechanische Befestigung empfohlen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dicke… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,1 |  | ISO-SWISS Gw Deckenplatten Befestigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Befestigung der Deckenplatten verdeckt mittels |  |  |  | Stk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO-SWISS System-Haltekrallen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | an Decken- oder Unterkonstruktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-5 Stk. / m² Höhe… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,2 |  | ISO-SWISS Gw Deckenplatten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Befestigung der Deckenplatten verdeckt mit |  |  |  | Dosen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO-SWISS System-Kleber B1 (1 Dose á 800ml für 10-14m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vor der Verklebung ist der Untergrund auf seine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sauber- und Haftfestigkeit zu überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ab einer Dicke von 100mm wird |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | generell eine mechanische Befestigung empfohlen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,3 |  | ISO-SWISS Gw Deckenplatten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Befestigung der Deckenplatten sichtbar mit |  |  |  | Stk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO-SWISS System-Betonschrauben m. weißer Abdeckung oder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO-SWISS System-Metalldübel m. Wärmeschutzkappe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 Stück / m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Länge… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Nebenarbeiten und Zuschläge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,1 |  | Mehrleistungen für Schnitte-/Ausschnitte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,11 |  | Sichtbar bleibende schiefwinklige Schnitte |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,12 |  | Nicht sichtbar bleibende Ausblattungen von |  |  |  | Stk |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Installationsführungen in der Dämmebene, rund oder eckig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beschrieb … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Abmessung … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,13 |  | Sichtbar bleibende Ausschnitte zu Installationen |  |  |  | Stk |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | und Durchdringungen, rund oder eckig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beschrieb … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Abmessung … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Zubehöre und Mehrpreise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,1 |  | Abschlussprofile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,11 |  | Randabschlüsse mit Sager L-Profil |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Standardfarbton: weiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Höhen 60-120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | geklebt mit ISO-SWISS System-Kleber B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vor der Verklebung ist der Untergrund auf seine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sauber- und Haftfestigkeit zu überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inkl. sämtlichen Bearbeitungen der Profile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L-Profile Höhe … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,12 |  | Randabschlüsse mit Sager U-Profil |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Höhen 40-160mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Standardfarbton: weiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | geschraubt oder geklebt mit ISO-SWISS System-Kleber B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vor einer Verklebung ist der Untergrund auf seine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sauber- und Haftfestigkeit zu überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inkl. sämtlichen Bearbeitungen der Profile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | U-Profile Höhe … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |